Digital-Automatik (ALL-IN-ONE SYSTEM) POWER VOICE PV-DSP4ACD.9.4.1 mit zwei Endverstärkern (400 Watt + 100 Watt/100V) mit 9 Ein- und 5 Ausgängen, Phantompower,  HPF-Filter (100Hz), MIK.-LINE,  Digital-Automatik-System DIGITAL SIGNAL DELAY FIELD mit BARRIER-GATE, GATE-OPEN & GAINE-CONTROL,  Audio-Matrix, Konferenz-Konfiguration, Vorrang, Dynamikkompressor/Expander-Schaltung ausgestattet. Außerdem neu mit DeEsser und MP3-Player.

POWER VOICE DSP-4ACD.9.4.1 High-End Digital-Automatik-Powermixer mit zwei Endverstärkern 400W + 100W / 100V und Kompressor / Limiter / Expander, speziell entwickelt für Einsätze in schwierigen Gebäuden (Bauakustik). Der Power Voice DSP-4ACD.9.4.1 wird dort eingesetzt, wo die meisten anderen Geräte keine positiven Ergebnisse hervorbringen oder wo ein ganzes Rack mit Systemkomponenten aufgebaut werden müsste, um ein zumutbares akustisches Ergebnis zu erzielen.

Alle 8 Eingänge sind durch DIP-Schalter zwischen MIK.- und LINE-Empfindlichkeit schaltbar. Jeder der acht Eingänge verfügt über zuschaltbare Phantompower und einen HPF-Filter (100Hz). Acht universale Eingänge sind mit zuschaltbarem Mikrofon-Automatik-System DIGITAL SIGNAL DELAY FIELD mit BARRIER-GATE, GATE-OPEN & GAINE-CONTROL ausgestattet, d.h. nur besprochene Mikrofone sind aktiv. Die Zuschaltung aller besprochenen Mikrofone erfolgt automatisch und wird durch das Prozessor-System verwaltet.
Außerdem verfügt der POWER VOICE PV-DSP4ACD.9.4.1 über folgende Eingänge und Funktionen:

8 Eingänge auf XLR(MIK.-LINE), einen LINE-Eingang (LINE-9 IN) auf Cinch.
8 x Eingang-GAIN Regelung+ 1 x digital Eingang-GAIN.
1 x MP3-Player mit USB-Port und SD-Kartenleser
1 x DeEsser mit FULL/SPLIT und AIR-Funktion (Master)
8 x Dynamikkompressor/Expander-Schaltung
2 x Digital NOISE-GATE (Software) für Gruppe 1 und 2
[LEVEL/ATTACK/RELAISE]-90db/-3dB(300us-5000us)(1ms-3000ms)
10 x Eingangs-Parametric-EQ.
4 x 5 Ausgangs-Parametric-EQ
4 DSP Ausgänge; der Ausgang Nr. 4 kann als X-Over SUB Ausgang konfiguriert werden
Digital Signalmatrix für Gruppen 1 und 2
2 Kanal Audio-Matrix (DIP)
Automatik Rückkopplungslimiter oder digital SHIFTER.
Digital-Automatik-System DIGITAL SIGNAL DELAY FIELD mit BARRIER-GATE, 
GATE-OPEN & GAINE-CONTROL mit TIME & ATTACK Justierung
PRE/POST GATE- Routing-Funktion   
10 x 2 LOW & 2 x HIGH parametrische Breitband- Filter.(PEAKING-PEQ, LoSH6, LoSH12, HiSH6, HiSH12)
4 x Ausgangs-Digital Delay.
4 x Digital Volume Control (Main Volume).
Ein separater 100V Linien-Ausgang mit 6- Punkt-Lautstärkeregelung.
MAINSUM2 Matrix Ausgang / INSERT .
POST-MASTER, SUMME+EQ-Ausgang.

PRE-MASTER Ausgang.
REC OUT Ausgang.
Lautsprecher Ausgänge COM, 4 und 8 Ohm, 50V, 70V, 100V
3 x  100V/LS-Linien-Ausgänge (1 regelbare Zone, AMP-1, 400W), (AMP-2, 100W)
Potentialfreie Kontakte mit automatischer Umschaltung (Aktivierung) durch die Presets-2 Stellung
LC-Display.
USB-Interface.
Protokoll Ausgabe: Es kann eine „Dokumentation“ für sämtliche vorgenommenen Softwareeinstellungen ausgedruckt werden
Optionale Kabelfernbedienung (PRESETS-1/2)
Limiter im Bereich Vertärker und Eingang DSP.
2 Presets können abgespeichert werden. Mit Klartext und Kalenderfunktion (Automatische Umschaltung auf PRESET-2)
Konferenzeinstellung programmierbar.
Konfigurationssoftware.

Alle diese Einstellmöglichkeiten sorgen für eine noch präzisere Raumentzerrung und beste Anpassung an die Raumakustik.
Außerdem verfügen die Mischverstärker über eine zusätzliche Lautsprecher-Linie mit separater Lautstärke-Regelung und SOFT-START für besseren Lautsprecher-Schutz. Die Geräte sind sowohl als Tischausführung als auch für 19"-Einbau geeignet.

Für die Leistungs-Anhebung stehen digitale Endverstärker der Serie MW-200DT,  MW-400BDT, MW-600DT und aktive, digitale dsp steerable line array „DIGIVOICE“  Systeme zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

- IN1/IN2 to OUT4 Matrix: ja im Geräte Konfigurator

- DeEsser mit FULL/SPLIT und AIR-Funktion

- MP3-Player mit USB/SD-Ports

- Gewicht: 14 kg

- Gate Release: ja

- Gate Level: ja

- Gate Attack: ja

- Garantiezeit: 3 Jahre

- Gain Regler: Für alle Mik.-LINE Eingänge, analog auf der Geräterückseite, digital im Geräte-Konfigurator

- Gain (System): ja

- Frequenzgang: 40 Hz bis 22.000 Hz @-3dB

- Fremdspannungsabstand: besser 90dB@, Software NOISE GATE Einstellung

- Fernbedienung: Option: PV-DSP4F, Presets Fernaktivierung

- Farbe: Graphit

- Expander-Kompressor-Limiter: Zuschaltbar für alle 8 Mikrofon-Eingänge (Einstellung durch Trimer intern)

- Entzerrung Parametric-EQ @ Eingang: 10 x PEG 20Hz-21.0kHz, +-12dB,@ 0.05 oct-3.00 oct

- Entzerrung Parametric-EQ @ Ausgang: 4 x 5 PEQ, 20Hz-21.00Hz, +-12dB, @ 0.05oct-3.00oct

- Entzerrung Parametric-EQ: ja

- Entzerrung Graphic-EQ: ja

- Entzerrung EQ: LF/HF (+/-12dB)

- Eingänge: 8 x Mik. (-40dB bis -15dB, 1,6K) oder LINE (-15dB bis +5dB, 10K), PRE-MASTER-EQ INPUT, symm. auf XLR-Neutrik, 1 x LINE-CD1 auf RCA

- Eingang Automatik System (GATE): Vollautomatik digital System

- Einbauhöhe: 3 HE

- DSP-Version: DSP4

- DeEsser mit FULL/SPLIT und AIR-Funktion

- MP3-Player mit Display, USB/SD-Ports

- Display: LC-Display

- Digitale & analoge Volume-Regler: Analog für Kanäle 1 bis 9, digital für Ausgänge 1 bis 4

- Delay: 4 x Delays (OUT 1-4) und interne Endverstärker im Bereich von 0.0 bis 249,75 mS, 84 m

- Befestigung: 19"- Montage Winkel

- Automatik-MODI: ja, automatische Aktivierung Preset-2, Tages/Wochen/Monat/Jahres Programme

- Automatik Mixer: Digital-Automatik-System DIGITAL SIGNAL DELAY FIELD mit BARRIER-GATE, GATE-OPEN & GAINE-CONTROL

- Ausgangsleistung: 400W + 100W

- Ausgang 1/2 (ZONE 1/2): 3 Zonen

- Audio-Eingang Line: Unsymm.LINE IN auf RCA (Eingang 9) bzw. Klinke LINE-IN, (0.1V-1.5V)

- Audio Eingang: 8+1

- Audio Ausgang: 4 DSP Ausgangskanäle

- Anzeigen LEDs: Overload, Output-Level (-27dB bis 0dB), A-Compressor (3dB bis 33dB), Error, Temp, Power+Messung

- Analog/Digital Gain: ja

- Abmessungen: 443 mm (B) x 135 mm (H) x 340 mm (T) Tischgehäuse, 19“-Einbau durch Zusatz-Montagewinkel

- Insert: Auf Klinke-Neutrik

- Interface: USB-Master (PC), RJ-45 Fernbedienung

- Klangeinsteller Eingänge: LOW 100Hz, HIGH 10kHz, +-12dB (Q-Filter)

- Klangeinsteller Eingänge und Summe: ja

- Klirrfaktor: unter 0,1 %

- Konferenz Konfiguration / Vorrang: ja durch Hardware Konfig. (DIP-Schalter) für Eingänge 1 bis 8

- Lautsprecher Ausgänge, erdfrei: 100 V - 70 V - 50 V - 8 und 4 Ohm, separater 100V- Ausgänge „SPK-ZONE-LEVEL 1“ [400W] und „SPK-ZONE-LEVEL 2“ [100W] mit 6 Stufen-Regelung 0V bis 100V, Last ist max. Leistung des Verstärkers.

- Limiter: SLOW/NORMAL/FAST: In1 und IN2 Signal Limiter (-30dB bis +6dB) im Geräte Konfigurator

- Line Ausgänge (Prozess-DSP): DSP-OUT: 1 bis 4 Signal-Prozessout, symm. auf XLR-Neutrik, 100mV-1V, 10K

- Meldekontakte: ja

- Netz Filter: ja

- Noise Gate [LEVEL/ATTACK/RELAISE]:: -90db/-3dB(300us-5000us)(1ms-3000ms)

- Passwortschutz: ja, im Geräte Konfigurator

- PEQ- Filter (Ausgang): PEAKING EQ, LoSH6, LoSH12, HiSH6, HiSH12

- PEQ- Filter (Eingang): PEAKING EQ, LoSH6, LoSH12, HiSH6, HiSH12

- Phantom Power: 48VDC, zuschaltbar auf jeden Eingang (1-8), DIP-Schalter

- Presets: Preset-1, Preset-2 mit Klartext

- Priority Eingang (MIC/LINE): ja

- REC-OUT: ja

- Rückkopplungs-Limiter: MODI: Automatik (ADAPTABILITY) mit 10 Notchfilter, MODI: PHASE SHIFTER mit Freq. 1.7Hz, 2.0Hz, 3.0 Hz

- Schutzschaltungen: Strombegrenzung (Kurzschluss), Übertemperaturschutz, Soft Start

- Software Version:: EASY Manager 2.0

- Spannungsversorgung: 230VAC/50Hz/60Hz

- Temperatur (AMP) Überwachung:: DISPLAY INFO

- Umgebungstemperatur: -5 bis + 40 C

- Verstärker: 2 Endverstärker System

- Vorrang: ja

- Zeit-Synchronisation: no, Einstellungen werden in Geräte Konfigurator gestellt (RTC)

MATA DATEN

Mischverstärker, Power Voice, DSP, Audio Matrix, Power Mixer, Dynamikkompressor, DIGITAL SIGNAL DELAY FIELD, BARRIER-GATE, GATE-OPEN, GAINE-CONTROL, XLR, Parametric-EQ, SHIFTER, Delay, USB, Limiter, Rückkopplung, DeEsser, MP3-Player, Compressor, Expander