Digital-Automatik (ALL-IN-ONE SYSTEM) POWER VOICE PV-DSP-4AD.9.4.1 mit zwei Endverstärkern (400 Watt + 100 Watt/100V) mit 9 Ein- und 5 Ausgängen, Phantompower,  HPF-Filter (100Hz), MIK.-LINE,  Digital-Automatik-System DIGITAL SIGNAL DELAY FIELD mit BARRIER-GATE, GATE-OPEN & GAINE-CONTROL, DeEsser, MP-3-Player,  Audio-Matrix, Konferenz-Konfiguration, Vorrang ausgestattet.

POWER VOICE PV-DSP-4AD.9.4.1 High-End Digital-Automatik-Powermixer mit zwei Endverstärkern 400W + 100W / 100V, speziell entwickelt für Einsätze in schwierigen Gebäuden (Bauakustik). Der Power Voice PV-DSP-4AD.9.4.1 wird dort eingesetzt, wo die meisten anderen Geräte keine positiven Ergebnisse hervorbringen oder wo ein ganzes Rack mit Systemkomponenten aufgebaut werden müsste, um ein zumutbares akustisches Ergebnis zu erzielen.

Alle 8 Eingänge sind durch DIP-Schalter zwischen MIK.- und LINE-Empfindlichkeit schaltbar. Jeder der acht Eingänge verfügt über zuschaltbare Phantompower und einen HPF-Filter (100Hz). Acht universale Eingänge sind mit zuschaltbarem Mikrofon-Automatik-System DIGITAL SIGNAL DELAY FIELD mit BARRIER-GATE, GATE-OPEN & GAINE-CONTROL ausgestattet, d.h. nur besprochene Mikrofone sind aktiv. Die Zuschaltung aller besprochenen Mikrofone erfolgt automatisch und wird durch das Prozessor-System verwaltet.
Außerdem verfügt der POWER VOICE PV-DSP-4AD.9.4.1 über folgende Eingänge und Funktionen:

8 Eingänge auf XLR(MIK.-LINE), einen LINE-Eingang (LINE-9 IN) auf Cinch.
8 x Eingang-GAIN Regelung+ 1 x digital Eingang-GAIN.
DeEsser mit FULL/SPLIT und AIR- Funktion
MP3-Player mit USB-Port  und SD- Kartenleser 
2 x Digital NOISE-GATE (Software) für Gruppe 1 und 2
[LEVEL/ATTACK/RELAISE]-90db/-3dB(300us-5000us)(1ms-3000ms)
10 x Eingangs-Parametric-EQ.
4 x 5 Ausgangs-Parametric-EQ
4 DSP Audio-Ausgänge: der Ausgang Nr. 4 kann als X-Over SUB Ausgang konfiguriert werden
Digitale zwei Wege Signalmatrix für:
Gruppe 1( IN 1 bis 8) auf (OUT 1 bis 3)  und 2 Gruppe (IN 8-9) (OUT-4)
2 Kanal Audio-Matrix (DIP) (OUT- MAIN SUM)
Automatic Rückkopplungslimiter oder digital SHIFTER.
Digital-Automatik-System DIGITAL SIGNAL DELAY FIELD mit BARRIER-GATE, 
GATE-OPEN & GAINE-CONTROL mit TIME & ATTACK Justierung
PRE/POST GATE- Routing-Funktion   
10 x 2 LOW & 2 x HIGH parametrische Breitband- Filter.(PEAKING-PEQ, LoSH6, LoSH12, HiSH6, HiSH12)
4 x Ausgangs-Digital Delay.
4 x Digital Volume Control (Main Volume).
Zwei separate 100V Linien-Ausgang mit 6- Punkt-Lautstärkeregelung. (400W+100W)
MAINSUM2 Matrix Ausgang / INSERT .
POST-MASTER, SUMME+EQ-Ausgang.
MAINSUM-Matrix Ausgang
PRE-MASTER Ausgang.
REC OUT Ausgang.
Lautsprecher Ausgänge COM, 4 und 8 Ohm, 50V, 70V, 100V
3 x  100V/LS-Linien-Ausgänge (1 regelbare Zone, AMP-1, 400W), (2 regelbare Zone AMP-2, 100W)
Potentialfreie Kontakte mit automatischer Umschaltung (Aktivierung) durch die Presets-2 Stellung
LC-Display.
System USB-Interface.
Protokoll Ausgabe: Es kann eine „Dokumentation“ für sämtliche vorgenommenen Softwareeinstellungen ausgedruckt werden
RJ-45 Interface für optionale Kabelfernbedienung (PRESETS-1/2. ON/OFF)
Limiter im Bereich Vertärker und Eingang DSP.
2 Presets können abgespeichert werden  mit Klartext und Kalenderfunktion für automatische Umschaltung auf PRESET-2 ( z.B. für Sonntag)
Konferenzeinstellung programmierbar.
Konfigurationssoftware.

Alle diese Einstellmöglichkeiten sorgen für eine noch präzisere Raumentzerrung und beste Anpassung an die Raumakustik.
Außerdem verfügen die Mischverstärker über eine zusätzliche Lautsprecher-Linie mit separater Lautstärke-Regelung und SOFT-START für besseren Lautsprecher-Schutz. Die Geräte sind sowohl als Tischausführung als auch für 19"-Einbau geeignet.

Für die Leistungs-Anhebung stehen digitale Endverstärker der Serie MW-200DT,  MW-400BDT, MW-600DT und aktive, digitale dsp steerable line array „DIGIVOICE“  Systeme zur Verfügung.

Technische Daten

- low-pass: ja

- DeEsser mit FULL/SPLIT und AIR Funktionen

- USB/SD MP3-Player

- Line Ausgänge (Prozess-DSP): DSP-OUT: 1 bis 4 Signal-Prozessout, symm. auf XLR-Neutrik, 100mV-1V, 10K

- Limiter: SLOW/NORMAL/FAST: In1 und IN2 Signal Limiter (-30dB bis +6dB) im Geräte Konfigurator

- Lautsprecher Zonen: 2 Zonen

- Lautsprecher Ausgänge, erdfrei: 100V-70V-50V-8 und 4 Ohm, separater 100V-Ausgang SPK-ZONE-LEVEL, Last ist max. Leistung des Verstąrkers

- Konferenz Konfiguration / Vorrang: ja durch Hardware Konfig. (DIP-Schalter) für Eingänge 1 bis 8

- Klirrfaktor: unter 0,1 %

- Klangeinsteller Summe: ja

- Klangeinsteller Eingänge und Summe: ja

- Klangeinsteller Eingänge: LOW 100Hz, HIGH 10kHz, +-12dB (Q-Filter)

- Interface: USB-Master (PC), RJ-45 Fernbedienung

- Insert: MAINSUM-Matrix OUT oder INSERT je JUMPER Stellung

- IN1/IN2 to OUT4 Matrix: ja im Geräte Konfigurator

- Gate Release: ja

- Gate Level: ja

- Gate Attack: ja

- Garantiezeit: 3 Jahre

- Gain Regler: Für alle Mik.-LINE Eingänge, analog auf der Geräterückseite, digital im Geräte-Konfigurator

- Gain (System): ja

- Frequenzgang: 40 Hz bis 22.000 Hz@-3dB

- Fremdspannungsabstand: besser 90dB@, Software NOISE GATE Einstellung

- Fernbedienung (Option), Presets Fernaktivierung,ON/OFF

- Entzerrung Parametric-EQ @ Eingang: 10 x PEG 20Hz-21.0kHz, +-12dB,@ 0.05 oct-3.00 oct

- Entzerrung Parametric-EQ @ Ausgang: 4 x 5 PEQ, 20Hz-21.00Hz, +-12dB, @ 0.05oct-3.00oct

- Entzerrung Parametric-EQ: 20-20kHz/-20+12dB/0.05-3db(oct)

- Entzerrung EQ: LF/HF (+/-12dB)

- Eingänge: 8 x Mik. (-40dB bis -15dB, 1,6K) oder LINE (-15dB bis +5dB, 10K), PRE-MASTER-EQ INPUT, symm. auf XLR-Neutrik, 1 x LINE-CD1 auf RCA

- Eingang-Limiter:: -40dB bis +6dB

- DSP-Version: DSP4

- Digitale & analoge Volume-Regler: Analog für Kanäle 1 bis 9, digital für Ausgänge 1 bis 4

- Delay: 4 x Delays (OUT 1-4) und interne Endverstärker im Bereich von 0.0 bis 249,75 mS, 84 m

- Befestigung: 19"- Montage Winkel

- Automatik-MODI: ja, automatische Aktivierung Preset-2, Tages/Wochen/Monat/Jahres Programme

- Automatik Mixer: Digital-Automatik-System DIGITAL SIGNAL DELAY FIELD mit BARRIER-GATE, GATE-OPEN & GAINE-CONTROL

- Ausgangsleistung: 400W + 100W

- Audio-Eingang Line: Unsymm.LINE IN auf RCA (Eingang 9) bzw. Klinke LINE-IN, (0.1V-1.5V)

- Anzeigen LEDs: Overload, Output-Level (-27dB bis 0dB), A-Compressor (3dB bis 33dB), Error, Temp, Power+Messung

- Abmessungen: 443 mm (B) x 135 mm (H) x 340 mm (T) Tischgehäuse, 19“-Einbau durch Zusatz-Montagewinkel

- Meldekontakte: ja

- Netz Filter: ja

- Noise Gate [LEVEL/ATTACK/RELAISE]:: -90db/-3dB(300us-5000us)(1ms-3000ms)

- Option/Zubehör: Das vollständige Zubehörprogramm finden Sie unter dem Reiter "Zubehör".

- Passwortschutz: ja, im Geräte Konfigurator

- PEQ- Filter (Ausgang): PEAKING EQ, LoSH6, LoSH12, HiSH6, HiSH12

- PEQ- Filter (Eingang): PEAKING EQ, LoSH6, LoSH12, HiSH6, HiSH12

- Phantom Power: 48VDC, zuschaltbar auf jeden Eingang (1-8), DIP-Schalter

- Presets: Preset-1, Preset-2 mit Klartext

- Priority Eingang (MIC/LINE): ja

- REC-OUT: ja

- Rückkopplungs-Limiter: MODI: Automatik (ADAPTABILITY) mit 10 Notchfilter, MODI: PHASE SHIFTER mit Freq. 1.7Hz, 2.0Hz, 3.0 Hz

- Schutzschaltungen: Limiter, Kurzschluß, Überhitzung, Überlast, Softstart, Subsonic

- Software Version:: EASY Manager 2.0

- Spannungsversorgung: 230VAC/50Hz/60Hz

- System Software: ja

- Umgebungstemperatur: -5 bis + 40 C

- USB-Interface: ja

- Verstärker: 2 Endverstärker System

- Vorrang: ja

- Vorverstärker Eingang: ja

- Zeit-Synchronisation: no, Einstellungen werden in Geräte Konfigurator gestellt (RTC)

META:

Mischverstärker, Power Voice, DSP, Audio Matrix, Automatik, Power Mixer, Dynamikkompressor/Expander, DIGITAL SIGNAL DELAY FIELD, BARRIER-GATE, GATE-OPEN, GAINE-CONTROL, XLR, Digital, Parametric-EQ, SHIFTER, Delay, USB, Limiter, Rückkopplung, DeEsser, MP3-Player

DIGITAL SIGNAL DELAY FIELD, BARRIER-GATE, GATE-OPEN-CONTROLL

Verstąrkers